ГБУЗ ПОТБ

Памятка для пациента по обращению

с ПИК-катетером Groshong NXT

Уважаемый пациент!

Вам установлено устройство длительного венозного доступа- периферически-имплантируемый центральный венозный катетер, применяемый для того, чтобы обеспечить возможность введения в Ваш организм специальных внутривенных препаратов в течение определенного времени. За счет использования ПИК-катетера курс лечения будет проходить более комфортно для Вас, вследствие отсутствия необходимости постоянно прокалывать иглой вены на руках. Назначенный Вам препарат не будет контактировать с венами на руках и будет быстро разбавляться кровью, не успевая оказать негативного воздействия на вены. Это важно при назначении препаратов, которые могут вызывать повреждение вен с развитием флебитов и тромбозов.

Для более комфортного использования катетера просим Вас внимательно изучить и неукоснительно соблюдать следующие правила:

1.  Место установки/выхода катетера из кожи всегда должно быть защищено повязкой или бинтом. Тип используемой повязки зависит от предписаний лечащего врача, который рекомендует перевязочный материал, наиболее оптимально подходящий в Вашем конкретном случае. Повязку необходимо заменять минимум один раз в неделю, а также по мере необходимости в случае ослабления, загрязнения или попадания влаги.

2.  Промывание катетера осуществляется медицинским работником.

3. При использовании катетера на амбулаторном этапе обговорите с Вашим лечащим врачом возможность и место еженедельного промывания катетера и смену повязки в конкретном лечебном учреждении (ГБУЗ ПОТБ,  поликлиника по месту жительства, ФАП).

4. С установленным ПИК-катетером нельзя купаться в ванне, бане  или водоёме. Можно только принимать душ, стараясь не намочить повязку. Для этих целей плечо либо обматывается обычной пищевой пленкой, либо используется специальный водонепроницаемый чехол.

5. В случае повреждения корпуса катетера, участок ниже повреждения необходимо сложить, прижав к участку выше повреждения, и прочно зафиксировать в таком положении при помощи лейкопластыря. Если длины оставшегося снаружи отрезка катетера, выше места повреждения, недостаточно для того, чтобы зафиксировать поврежденный участок, необходимо аккуратно извлечь катетер из кожи в месте выхода на 2,5 – 5 сантиметров, после чего сложить участок ниже места повреждения, прижав к участку выше места повреждения, и прочно зафиксировать в таком положении на руке при помощи лейкопластыря. По завершении, нужно немедленно обратиться в лечебное учреждение.

6. В случае утери инъекционного колпачка сложите участок катетера ниже места повреждения, прижав к участку выше места повреждения, и зафиксируйте в таком положении при помощи эластичной круглой резинки или лейкопластыря. По завершении, нужно немедленно обратиться в лечебное учреждение. Плотность и надежность фиксации инъекционного колпачка необходимо проверять после каждого использования и через определенные промежутки времени при неиспользуемом катетере.

7. Если вы считаете, что катетер выпал наружу, немедленно обратитесь в лечебное учреждение. Учитывая, что при установке катетер прочно фиксируется у Вас на коже, весьма маловероятно, что он может сам выпасть наружу, если его специально не вытягивать.

8. Некоторые химические вещества (ацетон, жидкость для снятия лака, средства для удаления пластырей) могут привести к повреждению катетера. Использование каких-либо химических средств запрещено во время наличия катетера.

9.  Если Вы заметили покраснение, припухлость, болезненность в месте стояния катетера, а так же резкое повышение температуры, немедленно обратитесь в лечебное учреждение.

10. Если у Вас  во время нахождения дома возникнут проблемы, связанные с ПИК-катетером, Вы можете обратиться по телефону 89875153828 (дежурный администратор ГБУЗ ПОТБ).

Просим Вас сохранить данную памятку у себя на все время использования ПИК-катетера Groshong NXT. Данную памятку так же можно найти на официальном сайте ГБУЗ ПОТБ в рубрике "Пациентам".

Будьте здоровы!

Правила по уходу и использованию

ПИК-катетера и порта с клапаном Groshong®

(для медицинских работников)

Соблюдение правил асептики и антисептики обязательно!

Использовать только стерильные перчатки, инструменты и

материалы!

1.  Промывание - необходимо для поддержания проходимости катетера и является единственным способом профилактики окклюзий.

2. Промывать после каждого использования катетера.

Использовать шприцы объемом не менее 10 мл!

3. Для промывания использовать не менее 10 мл стерильного физиологического раствора.

4. Применять «пульсирующую» технику промывания: вводится по 2-3 мл физиологического раствора с небольшими перерывами.

5. Разъединять катетер на положительном давлении: продолжать вводить физиологический раствор до полного отсоединения.

6. Если ПИК- катетер не используется, промывать 1 раз в 1-2 недели

7.  Смена повязки – необходима для предотвращения инфекционных осложнений

8. Повязка меняется каждые 7 дней в отсутствие нарушения целостности, отхождения, намокания, либо загрязнения.

9. Повязка снимается в направлении снизу вверх

10.Обработать кожу под повязкой спиртовым раствором хлоргексидина, либо раствором кожного антисептика, либо спиртом.

11. Бинтовая повязка должна плотно охватывать руку, но не сдавливать!!!